Содержание

выпуска № 11 Журнала Университета водных коммуникаций

Водные пути, гидротехнические сооружения и порты

1. Васин А.В. Моделирование течения жидкости в водопроводных галереях шлюзовых камер (8-10 стр.).

2. Гапеев А.М., Морозова Н.М. Обоснование безопасных режимов наполнения (опорожнения) камеры проектируемого шлюза (11-13 стр.).

3. Богатырев В.Г. Анализ воздействия судов на ворота шлюза (14-17 стр.).

Эксплуатация объектов транспорта

1. Приходько В.М., Бабенко Б.Б., Хассан Мелкауи. Энергосберегающее восстановление изоляции судовых синхронных генераторов 18-22 стр.).

2. Павловский В.В. Применение схем матричных статических преобразователей электроэнергии для питания судовых потребителей (23-27 стр.).

3. Саушев А.В. Аналитический и поисковый методы параметрической оптимизации технических систем по критерию запаса работоспособности (27-37 стр.).

4. Климов Е.Н., Кобелева А.С. Математические модели процесса оперативной оценки технического состояния транспортных объектов (38-42 стр.).

5. Рудых С.В. Современное состояние и уровень оснащенности судов технического и вспомогательного флота на внутренних водных путях России (42-49 стр.).

6. Митягин В.Г., Окунев В.Н., Мартьянов В.В. Проблемы эксплуатации судовых дизелей на различных видах топлива (49-53 стр.).

Судостроение и судоремонт

1. Сухотерин М.В., Ломтева К.О. Деформации и напряжения в обшивке судна при навале на стену шлюзовой камеры (54-56 стр.).

2. Цветков Ю.Н., Татулян А.А., Кузьмин В.Н., Крылов Д.А. Дизельный стенд для испытаний смазочных материалов (57-66 стр.).

3. Калинин И.М., Хомяк В.А., Балабанов Б.А., Долгов В.А. Управление гребным асинхронным двигателем по критерию минимизации потерь (66-74 стр.).

Информационные технологии

1. Соколов С.С. Четырехмерная модель комплектовки груза на судне (75-78 стр.).

2. Чертовской В.Д. Реализация задачи динамического линейного программирования при оптимальном планировании судостроительного производства (78-88 стр.).

3. Захаров Д.В., Молдовян Н.А. Криптосхемы над задачей скрытого дискретного логарифмирования для защиты информации в инфотелекоммуникационных системах водного транспорта (89-92 стр.).

4. Куприянов И.А. Матрицы специального порядка для алгоритмов аутентификации информации в автоматизированных системах водного транспорта (92-96 стр.).

5. Караваев И.Н. Математическая модель оценки уровня подготовленности специалистов в вузе на основе компетентностного подхода (97- 101 стр.).

6. Дмитриева Т.В. Особенности моделирования процесса функционирования резервирующих систем (102-106 стр.).

7. Зубарев Ю.Я., Гайнуллин А.С., Хвастунов А.С. Моделирование процессов переработки контейнерных грузов в транспортных системах (106-109 стр.).

Судовождение и безопасность на водном транспорте

1. Ключко Д.В., Рамков И.А., Меньшиков В.И. Надежность разрешения проблемных ситуаций при управлении состоянием безопасности судна (110-112 стр.).

2. Журавлев В.М. Оптимизация зон действия базовых станций цифровой транкинговой связи на внутренних водных путях (113-118 стр.).

3. Анисимов А.Н. Об аварийной посадке и остойчивости рефрижераторного судна при изменении коэффициента проницаемости груза (119-130 стр.).

4. Федосеева М.А., Романченко М.К. Защита от шума на судах речного флота (130-133 стр.).

5. Голубцов Д.А., Тихоненко А.М. Анализ коэффициентов взаимного различия параллельных сложных сигналов при воздействии сосредоточенных помех (133-135 стр.).

6. Григорьев Ю.Д., Митягин С.А. Точность и надежность навигации при определении местоположения судна в условиях коррелированных измерений (136-140 стр.).

Экология и охрана окружающей среды

1. Каратаев О.Г, Амелин Л.А. Экологическое страхование в Российской Федерации: правовые аспекты (141-146 стр.).

2. Отделкин Н.С., Адамов Е.И. Оценка потерь сыпучих грузов при обработке транспортных средств грейферными кранами (146-149 стр.).

3. Наумов В.С., Пластинин А.Е., Парахина А.А. Проблема аварийных сбросов опасных грузов с судов (149-156 стр.).

4. Митрофанова Л.А., Митрофанов С.В., Павлова А.С. Экоинновационные технологии на предприятиях водного туризма (156-162 стр.).

5. Морозова Е. М. Исследование способа обеззараживания сточных вод с помощью озона (162-165 стр.).

Экономика и управление на транспорте

1. Пантина Т.А. Концепция и структурная схема формирования стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (166-170 стр.).

2. Ковалева Е.Н. Интегральная транспортная доступность как показатель качества транспортного обслуживания (171-175 стр.).

3. Бабурин В.А. Качество технологического процесса и пропускная способность портов (176-179 стр.).

4. Панамарева О.Н., Панамарев Г.Е. Автоматизированная система контроля подъездных железнодорожных путей как средство повышения эффективности работы морского торгового порта (179-190 стр.).

5. Бубнова М.Е. Современные методы внутреннего контроля на предприятиях водного транспорта (191-194 стр.).

6. Пасевич Веслав. Речные грузовые перевозки как элемент единого поли- транспортного процесса Польши (195-198 стр.).

7. Голинев В.И. Проблемы нормирования труда в современных условиях (199-204 стр.).

8. Мухарь В.Д. Управление затратами в организациях водного транспорта (204-209 стр.).

9. Алехин М.Ю., Мамедова Л.Э. Обоснование выбора критериального показателя эффективности использования ресурсов судостроительного предприятия (209-215 стр.).

ВОДНЫЕ ПУТИ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОРТЫ

УДК 519.6

А. В. Васин,

канд. физ.-мат. наук,

СПГУВК

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ВОДОПРОВОДНЫХ ГАЛЕРЕЯХ ШЛЮЗОВЫХ КАМЕР

FLUID FLOW MODELLING IN THE LOOP CULVERTS OF THE LOCK CHAMBERS

В работе производится сравнение моделей движения идеальной жидкости и течений с постоянной завихренностью в приложениях к водопроводным галереям шлюзовых камер. Даются объяснения, почему модели с постоянной завихренностью больше соответствуют опытным данным.

We compare the models of ideal fluid flows with the fluid flows endowed by the constant vorticity applied to the loop culverts of the lock chambers. We explain  why the models  with the constant vorticity are more consistent with the experimental data.

Ключевые слова: идеальный поток жидкости, течения с постоянной завихренностью, гармонические функции, задача Дирихле.

Key words: ideal fluid flow, fluid with constant vorticity, harmonic functions, Dirichlet problem.

УДК (626.4:626.421.4) 001.2

A. M. Гапеев,

д-р техн. наук, профессор,

СПГУВК;

Н. М. Морозова,

аспирант,

СПГУВК

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ РЕЖИМОВ НАПОЛНЕНИЯ

(ОПОРОЖНЕНИЯ) КАМЕРЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ШЛЮЗА

SUBSTANTIATION OF SAFE MODES OF FILLING (EMPTYING) OF THE CHAMBER OF THE PROJECTED SLUICE

Дается обоснование варианта системы питания проектируемого шлюза по эффективности работы гасительных устройств и режимов подъема ворот, обеспечивающих безопасные условия стоянки в камере расчетного судна.

There is the substantiation of a variant of a power supply system of a projected sluice on the effectiveness of extinguishing devices and modes of lifting of the gates providing safe conditions of vessels stay in the chamber.

Ключевые слова: Судоходный шлюз, головная система питания, наполнение камеры, гидравлические характеристики..

Key words: shipping lock, head-end filling, lock chamber filling, hydraulics characteristics.

УДК 626.422.21

В. Г. Богатырев,

аспирант,

СПГУВК

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ СУДОВ НА ВОРОТА ШЛЮЗА

ANALYSIS OF VESSELS IMPACT ON LOCK GATES

В статье рассматривается воздействие нагрузок, вызванных движением судов в камере шлюза, на нижние двухстворчатые ворота шлюза.

The article considers the impact loads on the lower double-leaf lock gate caused by ship traffic in the lock chamber.

Ключевые слова: шлюз, нагрузки, суда.

Key words: gate, loads, ships.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА

- УДК 621.313.04

- В. М. Приходько,

канд. техн. наук, доцент,

СПГУВК;

- Б. Б. Бабенко,

аспирант,

СПГУВК;

- Хассан Мелкауи,

аспирант,

СПГУВК

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ СУДОВЫХ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

ENERGY-EFFICIENT RENEWAL OF SHIP SYNCHRONOUS GENERATORS INSULATION

Разработан новый эффективный метод ускоренной сушки судовых синхронных генераторов в эксплуатационных условиях переменным током, регулируемым с помощью универсального тиристорного преобразователя с перестраиваемой структурой силового вентильного модуля в цепи обмотки возбуждения. Для экспресс-расчётов на ПЭВМ оптимальных параметров сушки изоляции увлажнённых обмоток представлены упрощённые схемы замещения судовых синхронных генераторов при разомкнутой и замкнутой накоротко обмотках статора.

The new effective method of the accelerated drying of ship synchronous generators in operational conditions by an alternating current regulated with the universal tiristor converter with reconstructed structures of power semi-conductor modules in a circuit of a winding of excitation is developed. For the express calculations on personal computing electric machines of optimum parameters of drying of isolation of the humidified windings the simplified equivalent circuits of ship synchronous generators at opened windings and windings with short circuit of stator are presented.

Ключевые слова: синхронный генератор, сушка, восстановление, увлажнённые обмотки, тиристорный преобразователь.

Key words: the synchronous generator, drying, the restoration, the humidified windings, tiristor converter.

УДК 629.12-8.004.2

В. В. Павловский,

аспирант,

СПГУВК

ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ МАТРИЧНЫХ СТАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ПИТАНИЯ СУДОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

SCHEMES FOR THE MATRIX OF STATIC POWER CONVERTERS

TO POWER THE SHIP'S CONSUMERS

Произведён системный анализ технологии и организации проектирования матричных преобразователей. Дается анализ реализаций двунаправленных ключей, используемых при построении матричных преобразователей. Описаны четырёхтактные алгоритмы коммутации ключей трехфазного матричного преобразователя.

A systematic analysis of technology and design of matrix converters is made. The paper provides an analysis of implementations of bidirectional keys used in the construction of matrix converters. The four-key algorithms for switching of three-phase matrix converter are described.

Ключевые слова: преобразователь электроэнергии, статический преобразователь, непосредственный преобразователь частоты, трёхфазный матричный преобразователь,  двунаправленный ключ, АС-ключ, IGBTтранзистор.

Key words: electric energy transducer, static converter, direct frequency converter, three-phase matrix converter, bidirectional switch, AC-switch, IGBT transistor.

УДК 658.512

А. В. Саушев,

канд. техн. наук, доцент,

СПГУВК

АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ПОИСКОВЫЙ МЕТОДЫ

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПО КРИТЕРИЮ ЗАПАСА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ANALYTICAL AND SEARCH METHODS OF PARAMETRICAL OPTIMIZATION OF TECHNICAL SYSTEMS BY CRITERION OF THE WORKING CAPACITY MARGIN

Рассматриваются аналитический и поисковый методы параметрического синтеза технических систем, для которых известна информация о границе области работоспособности в виде совокупности граничных точек. Методы основаны на использовании механической и электрической аналогий и позволяют получить решение по критерию запаса работоспособности системы.

Analytical and search methods of parametrical synthesis of technical systems for which the information on border of area of working capacity in the form of set of boundary points is known are considered. Methods are based on use of mechanical and electric analogies and allow to receive the solution by criterion of working capacity margin of the system.

Ключевые слова: параметрический синтез, техническая система, запас работоспособности, методы оптимизации.

Key words: parametrical synthesis, technical system, a working capacity margin, optimization methods.

УДК 629.12.04

Е.Н. Климов,

доктор техн. наук, профессор,

СПГУВК;

А.С. Кобелева,

канд. техн. наук, доцент,

СПГУВК.

Математические модели процесса оперативной оценки

технического состояния транспортных объектов

MATHEMATICAL MODELS OF PROCESS OF THE OPERATIVE

ESTIMATION OF THE TECHNICAL CONDITIONS OF TRANSPORT OBJECTS

Рассмотрена структура и предложены математические модели функционирования блока оперативной оценки состояния оборудования как сложного импульсного звена системы автоматизированного управления работоспособностью транспортных объектов.

The structure is considered and mathematical models of functioning of the block of an operative estimation of a condition of the equipment as сomplicated pulse link of system of automated management by working capacity of transport objects are offered.

Ключевые слова: модель, техническое состояние, диагностирование, амплитудно-импульсный модулятор, частотно-импульсный модулятор, решетчатая функция, периодичность проверки состояния, алгоритм оценки состояния.

Key words: model, technical condition, diagnosing, pulse-amplitude modulator, pulse-frequency modulator, lattice function, checkup periodicity, algorithm of state estimation.

УДК 656.62:621.396

С. В. Рудых,

канд. техн. наук,

СПГУВК.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ОСНАЩЕННОСТИ СУДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ФЛОТА НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИИ

THE CURRENT STATE AND EQUIPMENT LEVEL OF TECHNICAL AND AUXILIARY FLEET ON inLAND waterways

В статье освещается современное состояние и уровень оснащенности навигационным и контрольным оборудованием технического и вспомогательного флотов России, в том числе одного из самых передовых Государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства – «Волго-Балтийского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства» (ГБУ «Волго-Балт»).

The article shows the current state and equipment level with the navigational and control facilities of technical and auxiliary fleet of Russia, including one of the most advanced State board of waterways and navigation – «Volga-Baltic State Basin Board of Waterways and Navigation» (GBU "Volgo-Balt").

Ключевые слова: внутренние водные пути, автоматизированная система управления судами технического и вспомогательного флота (АСУ ТВФ), речная информационная служба (РИС), безопасность судоходства.

Key words: inland waterways, the automated control system of technical and auxiliary fleet ships, river information system, safety of navigation.

УДК 621.43

В. Г. Митягин,

СПГУВК;

В. Н. Окунев,

канд. техн. наук, доцент,

СПГУВК;

В. В. Мартьянов,

ассистент,

СПГУВК

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА

PROBLEMS OF SHIP DIESEL ENGINES OPERATION WITH DIFFERENT

KINDS OF FUEL

Рассмотрены актуальные вопросы эксплуатации и обеспечения экологической безопасности судовых дизелей, работающих на топливах с различной вязкостью. Предложены рекомендации по работе дизеля на тяжелом топливе, а также рассмотрено внедрение теплотехнических приборов и систем контроля, которые повышают экономичность и долговечность судовых дизелей.

The authors consider topical questions of operation and ecological safety of diesel engines operating with fuels of different viscosity. Recommendations for operation with heavy fuel are proposed. Also, application of heat engineering appliances and control systems which improve the economy and durability of diesel engines is considered.

Ключевые слова: судовые дизели, топливоподготовка, бункеровочное топливо, вязкость, сепарация, регулировка, теплотехнические приборы, топливная аппаратура, экономическая эффективность.

Key words: diesel engines fuel preparation, bunker fuel, viscosity, separation, heat engineering appliances, fuel gear, economy effectiveness.

СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОРЕМОНТ

УДК 539.384: 629.12

М. В. Сухотерин,

д-р техн. наук, профессор,

СПГУВК;

К. О. Ломтева,

стажер-аспирант,

СПГУВК

ДЕФОРМАЦИИ И НАПРЯЖЕНИЯ В ОБШИВКЕ СУДНА ПРИ НАВАЛЕ НА СТЕНУ ШЛЮЗОВОЙ КАМЕРЫ

DEFORMATION AND STRESS IN SHELL PLATING FROM RUNNING AGAINST  LOCK CHAMBER WALL

В статье приведен алгоритм расчета на прочность панели обшивки судна при навале на стенку шлюзовой камеры. Задача решена итерационным методом суперпозиции исправляющих функций в виде гиперболо-тригонометрических рядов. Приведены численные результаты для квадратной панели от действия сосредоточенной силы в центре.

The paper proposes the algorithm for strength calculation of the vessel shell plating panel during running against the wall of the lock chamber. The problem has been solved by the iterative method of the correcting functions  superposition  as a hyperbolic-trigonometric Fourier series. Numerical results for a square panel from centrally concentrated force are presented.

Ключевые слова: деформации и напряжения, обшивка судна, изгиб, сосредоточенная сила, защемленная пластина, итерационный метод, ряды Фурье, численные результаты.

Key words: deformation and stress, shell, bending, concentrated force, clamped plate, iteration method, Fourier series, numerical result.

УДК 621.892

Ю. Н. Цветков,

- д-р техн. наук, профессор,

СПГУВК;

А. А. Татулян,

ООО «ВМПАВТО» (Санкт-Петербург);

В. Н. Кузьмин,

канд. техн. наук,

ООО «ВМПАВТО» (Санкт-Петербург);

Д. А. Крылов,

СПГУВК

ДИЗЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

DIESEL TESTBED TO TEST LUBRICANTS

Приведено описание дизельного стенда, сконструированного для испытаний моторных масел, присадок и препаратов к ним, а также твёрдых смазочных покрытий. Стенд создан на базе дизеля воздушного охлаждения 2Ч10,5/12 и снабжён необходимым оборудованием для определения КПД двигателя, удельных расходов масла и топлива, износов и оценки токсичности выхлопных газов. Особое внимание уделено описанию испытаний методом проворачивания коленчатого вала дизеля от постороннего источника энергии. Изложены оригинальные методики испытаний.

A diesel testbed to test engine oils, additives and solid film lubricants as well is described. The testbed is designed on the base of air-cooled diesel 2Tch10,5/12 and provided with necessary equipment to estimate engine efficiencies, specific fuel and oil consumption, wear and exhaust gas composition. Essential attention was paid to the description of testing the engine by cranking. The original procedures of testing are presented.

Ключевые слова: дизель, смазочный материал, коэффициент полезного действия, трение, износ, расход топлива.

- Key words: diesel, motor oil, lubricant, diesel efficiency, friction, wear, fuel consumption.

УДК 621.3

И. М. Калинин,

канд. техн. наук, доцент,

ЦНИИ СЭТФГУП «ЦНИИ СЭТ»;

В. А. Хомяк,

ЦНИИ СЭТФГУП «ЦНИИ СЭТ»;

Б. А. Балабанов,

ЦНИИ СЭТФГУП «ЦНИИ СЭТ»;

В. А. Долгов,

адъюнкт,

ВМИИ (филиал) ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н. Г. Кузнецова

УПРАВЛЕНИЕ ГРЕБНЫМ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПО КРИТЕРИЮМИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ

THE PROPULSION INDUCTION MOTOR CONTROL BY THE CRITERION OF MINIMIZING LOSSES

В статье рассмотрены вопросы оптимального управления асинхронным двигателем гребной электрической установки и получены зависимости для оптимального управления по минимуму полных потерь с учетом дополнительных потерь от гармонических составляющих тока.

The article deals with optimal control of induction motor propulsion electrical installation and obtained the dependence for the optimal control by minimizing the total losses, taking into account the additional losses, caused by harmonic components of current.

Ключевые слова: минимизация потерь, гребной асинхронный двигатель, характеристики асинхронного двигателя.

Key words: loss minimization, propulsion induction motor, the characteristics of induction motor.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.021.51-74

С. С. Соколов,

канд. техн. наук,

СПГУВК.

ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКТОВКИ ГРУЗА НА СУДНЕ

FOUR-DIMENTIONAL MODEL OF CARGO STOWING ON THE SHIP

Статья посвящена декомпозиции процесса размещения грузов на ряд укрупненных этапов и обзору методов решения задачи раскроя с выявлением наиболее эффективных и рациональных.

Article is devoted decomposition of placing cargoes process on a same integrated stages and to the review methods of the decision decomposition problem with revealing of the most effective and rational.

Ключевые слова: задачи раскроя, метаэвристика, погрузочный процесс, генетический алгоритм, размещение контейнеров.

Keywords: decomposition problems, metaheuristics, loading process, genetic algorithm, placing of containers.

УДК 681.322

В. Д. Чертовской,

д-р техн. наук, профессор,

СПГУВК

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ДИНАМИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

REALIZATION OF DYNAMIC LINEAR PROGRAMMING TASK

BY OPTIMAL MANUFACTURING PLANNING

Показана необходимость рассмотрения процедур перехода от задачи динамического линейного программирования к статическому линейному программированию и возможности ускорения расчетов адаптивных автоматизированных систем управления производством. Излагается теоретические основы реализации и прикладное выполнение задач с использованием СУБД.

Necessity to consider procedures of transition from dynamic linear programming task to static linear programming task and computations accelerate convenience of adaptive automatized control of manufacturing are shown. Theoretical basis of realization and applied execution of tasks with application of Databases Control Systems are set.

Ключевые слова: адаптивные автоматизированные системы, реализация, задача динамического линейного программирования.

Key words: adaptive automatized system, realization, dynamic linear programming task.

УДК 681.3

Д.В. Захаров,

аспирант,

СПБГУВК

Н.А. Молдовян,

д-р техн. наук, профессор,

Учреждение Российской академии наук

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН

КРИПТОСХЕМЫ НАД ЗАДАЧЕЙ СКРЫТОГО ДИСКРЕТНОГО ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

CRYPTOSCHEMES OVER HIDDEN DISCRETE LOGARITHM PROBLEM FOR INFORMATION PROTECTION IN TELECOMMUNICATION SYSTEMS OF THE WATER TRANSPORT

Рассмотрен способ генерации элементов конечных некоммутативных групп  шестимерных и четырехмерных векторов над полем GF(p) для задания скрытой задачи дискретного логарифмирования, используемой в синтезе криптосхем с открытым ключом, обладающих стойкостью к атакам на основе гомоморфизмов группы  в поле GF(ps) для различных значений s, 1  s  m.

This article presents a methods of generation elements of the finite non-commutative groups of four-dimensions vectors and six-dimensions vectors defined over the field GF(p). These elements are applied to design public-key cryptoschemes based on hard problem called finding hidden discrete logarithm problem, which are secure against attacks based on homomorphism’s of the group  into the field GF(ps), where 1  s  m.

Ключевые слова: трудная задача, задача дискретного логарифмирования, некоммутативные группы векторов, конечные группы, криптосхема.

Key words: hard problem, discrete logarithm problem, non-commutative groups of vectors, finite groups, cryptoschemes.

УДК 681.3

И. А. Куприянов,

аспирант,

СПГУВК

МАТРИЦЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА ДЛЯ АЛГОРИТМОВ АУТЕНТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

SPECIAL-ORDER MATRICES FOR THE INFORMATION AUTENTIFICATION ALGORITHMS IN COMPUTERIZED SYSTEMS OF WATER TRANSPORT

В настоящей статье приводится доказательство утверждения, что порядок невырожденных треугольных матриц произвольной размерности, заданных над GF(p), на главной диагонали которых расположены единичные элементы, равен p, и приводится один из способов генерации произвольной квадратной матрицы специального порядка с использованием доказанного утверждения.

The paper presents the proof of the statement that arbitrary non-degenerated triangular matrix over the finite field GF(p) has the order equal to p, if all diagonal elements are equal to 1. Using the statement it is proposed a method for generating the non-triangular matrices of the order p.

Ключевые слова: конечные группы, некоммутативные группы, невырожденные матрицы, трудные задачи, задача дискретного логарифмирования.

Key words: finite groups, non-commutative groups, non-degenerate matrices, difficult problems, discrete logarithm problem

УДК 378.1.683

- И.Н. Караваев,

- канд. пед. наук, доцент,

- Военный учебно-научный центр сухопутных войск

- «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации»

- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

MATHEMATICAL MODEL TO ESTIMATE THE EFFICIENCY LEVEL OF SPECIALISTS ON THE BASIS OF COMPETENCE APPROACH

В статье раскрывается теоретический подход и методика определения эффективности профессиональной подготовки в вузе на основе компетентностного подхода, методов экспертного опроса и математической статистики.

The article deals with a theoretical approach and method for determination of a professional training’ efficiency in high schools on basis of competence  approach, expert appraisal  method, mathematical statistics.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентностный подход, компетентность, профессиональная готовность, эффективность, критерии и показатели, экспертная оценка.

Key words: professional training,, competence’ approach, competence, professional preparedness, efficiency, criteria and indicators , expert appraisal.

УДК 519.8

Т. В. Дмитриева,

Котласский филиал ФГОУ ВПО «СПГУВК»

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗЕРВИРУЮЩИХ СИСТЕМ

PECULIARITIES OF MODELING OF THE FUNCTIONING PROCESS OF RESERVING SYSTEMS

В статье представлено описание процесса имитационного моделирования систем массового обслуживания и рассмотрены особенности моделирования резервирующих систем на примере речного порта.

The article represents the description of the process of imitating modeling of mass service systems and considers the peculiarities of modeling of reserving systems by the example of a river port.

Ключевые слова: резервирующая система, имитационное моделирование, система массового обслуживания (СМО), фазы обслуживания, резервирующая модель речного порта, параметры системы.

Key words: reserving system, imitating modeling, mass service system (MSS), service phases, reserving model of a river port, system parameters.

УДК 656.025.4/6

Ю. Я. Зубарев,

д-р техн. наук, профессор,

СПГУВК;

А. С. Гайнуллин,

аспирант,

СПГУВК;

А. С. Хвастунов,

аспирант,

СПГУВК

### Моделирование процессов переработки контейнерных грузов в транспортных системах

Modeling of the process of container cargo HANDLING in transport systems

Рассматривается задача моделирования процессов переработки контейнерных грузов на специализированных перегрузочных терминалах. Приводятся модели процессов для транспортных систем, включающих несколько терминалов, с учетом различной контейнеровместимости каботажных судов.

The problem of modeling the processing of container cargo in specialized cargo handling terminals is considered here. Models of process for transportation systems are given, including several terminals, and different container capacity of coasters is taken into account.

Ключевые слова: транспортные системы, обработка каботажных грузов, вероятностные модели.

Key words: transport systems, coastal cargoes handling, probabilistic model.

СУДОВОЖДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

- УДК 656.61.052.08

- Д. В. Ключко,

аспирант,

ГМА им. адм. С. О. Макарова;

- И. А. Рамков,

аспирант,

МГТУ,(Мурманск);

- В. И. Меньшиков,

д-р техн. наук, профессор,

Мурманский филиал ГМА им. адм. С. О. Макарова, МГТУ

НАДЕЖНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ СОСТОЯНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ СУДНА.

SOLVING Reliability of the PROBLEM SITUATIONs UNDER THE MANAGEMENT OF SAFE SHIP’S CONDITION.

Аннотация: составлена математическая модель судовой проблемной ситуации при выполнении судовой операции, и предложена оценка надежности функционирования структуры предпочтения при разрешении этой ситуации лицом, принимающим решение.

Abstract: the mathematical model of ship’s problem situation when performing a ship operation is made up and  the method, with the help of which, assessment of preference structure reliability when solving such situation can be done by the person who makes a decision is proposed .

ключевые слова: судовая операция, структура предпочтений, надежность разрешения, проблемная ситуация.

Key words: ship’s operation, preference structure, solving reliability, problem situation.

УДК 621.391.6:656.621

В. М. Журавлев,

аспирант,

СПГУВК

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗОН ДЕЙСТВИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

OPTIMIZATION OF BASE STATION COVERAGE OF DIGITAL TRUNKED RADIO ON INLAND WATERWAYS

Рассматривается задача оптимизации зоны действия транкинговой береговой радиостанции в условиях аддитивных и мультипликативных помех в информационных каналах и стохастическом влиянии заграждающего рельефа.

The task of optimization of the base station coverage of digital trunked radio is examined within the terms of additive and multiplicative disturbances in information channels and stochastic influence of an obstructing relief.

Ключевые слова: внутренние водные пути, автоматические системы управления движением судов (АСУ ДС), транкинговые радиостанции, заграждающий рельеф, вероятность ошибки, зона действия, чувствительность приемника.

Key words: Inland wateways, automatic vessel traffic service, trunked radio stations, obstructing relief, probability of error, coverage, receiver sensitivity.

УДК 621.391.6.656.621

А. Н. Анисимов,

канд. техн. наук, доцент,

Мурманский филиалСПГУВК

.

ОБ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКЕ И ОСТОЙЧИВОСТИ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО СУДНА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОНИЦАЕМОСТИ ГРУЗА

ON THE EMERGENCY LANDING AND THE STABILITY OF VESSEL WITH A CHANGE IN THE COEFFICIENT OF THE PERMEABILITY OF THE LOAD OF THE REFRIGERATOR VESSEL

В статье рассматривается вопрос изменения коэффициента проницаемости рефрижераторного  груза в аварийной ситуации при затоплении грузового отсека, что приводит в свою очередь к изменению аварийной остойчивости и посадки судна отличающейся от типовых случаев в Информации капитану об аварийной остойчивости.

The article examines a problem of a change of the coefficient of the permeability of refrigerator load in the emergency with the flood of cargo hold, which leads in turn to a change in the emergency stability and fitting the vessel of that differs from the standard cases in the information to captain about the emergency stability.

Ключевые слова: коэффициент проницаемости, аварийная посадка и остойчивость судна, рефрижераторный груз.

Key words: coefficient of permeability, emergency landing and the stability of vessel, refrigerator cargo.

УДК 658.517.4:656.62

М. А. Федосеева,

Новосибирская государственная академия водного транспорта;

М. К. Романченко,

канд. техн. наук,

Новосибирская государственная академия водного транспорта

ЗАЩИТА ОТ ШУМА НА СУДАХ РЕЧНОГО ФЛОТА

PROBLEM QUESTIONS OF PROTECTION AGAINST NOISE ON RIVER TRANSPORT

В статье проводится анализ условий обитаемости на судах речного транспорта, исследуется эффективность применения современных систем виброизоляции. Выявляются наиболее эффективные способы снижения структурного шума в помещениях.

In article the analysis of conditions of a habitability on courts of river transport is carried out, efficiency of application of modern systems of vibrating insulation is investigated. The most effective ways of decrease in structural noise in premises come to light.

Ключевые слова: звуковая вибрация, средства виброизоляции, уменьшение структурного шума, упругий элемент.

Key words: sound vibration, means of vibrating insulation, reduction of structural noise, elastic element.

УДК 656.61.052: 621.396.6: 530.1

Д. А. Голубцов,

аспирант,

СПГУВК;

А. М. Тихоненко,

инженер,

СПГУВК

АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЗАИМНОГО РАЗЛИЧИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ПОМЕХ

THE ANALYSIS OF RELATIVE DIFFERENCE COEFFICIENTS OF PARALLEL COMPLEX SIGNALS DURING CONCENTRATED INTERFERENCE INFLUENCE

Целью данной работы является анализ коэффициентов взаимного различия сложных сигналов параллельной структуры и сосредоточенной по спектру помехи от сдвига частоты помехи относительно первой составляющей сигнала при выборе последовательностей Лежандра и Баркера.

The purpose of this work is the analysis of relative difference coefficients of the complex signals of parallel structure and concentrated on spectrum interference respectively to the first component of signal with the Legendre and Barker sequences choice.

Ключевые слова: сложные сигналы, коэффициент взаимного различия, последовательности Лежандра и Баркера.

Key words: complex signals, relative difference coefficient, Legendre & Barker sequences.

УДК 656.60.052

Ю. Д. Григорьев,

д-р техн. наук, профессор,

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина);

С. А. Митягин,

аспирант,

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ НАВИГАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СУДНА В УСЛОВИЯХ КОРРЕЛИРОВАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

NAVIGATION ACCURACY AND RELIABILITY IN THE VESSEL LOCATION DETERMINATION TASK WITH CORRELATED OBSERVATIONS

Рассматривается задача оптимизации выбора ориентиров при определении места судна способом двух пеленгов. Исследуется зависимость между точностью и надежностью навигации, а так же влияние корреляции измерений на точность определения места судна. Оценивание навигационных параметров осуществляется посредством методов регрессионного анализа и оценивания параметров соответствующей модели регрессии.

The article is about the optimizing problem of the reference choice to determine the vessel location by the method of two bearings. We condiser the dependence between navigation accuracy and reliability and also the influence of correlation measurements on the accuracy of the navigation parameters. Estimation of these parameters is carried out by methods of regression analysis and by assessment of the parameters corresponding to the regression model.

Ключевые слова: модель регрессии, место судна, план эксперимента, D- и A-оптимальность, коррелированные наблюдения.

Key words: regression model, vessel location, experiment design, D- and A-optimality, correlated observations.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 349.6

О. Г. Каратаев,

д-р юрид. наук, профессор,

СПГУВК;

Л. А. Амелин,

СПГУВК

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

ENVIRONMENTAL INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION: LEGAL ASPECTS

В статье исследованы понятие, формы и элементы экологического страхования как одного из методов экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Особое внимание уделено рассмотрению источников правового регулирования данного вида страхования. В статье обосновывается необходимость принятия федерального закона об экологическом страховании в Российской Федерации.

The article studies the definition, forms and elements of the environmental insurance as one of the instruments of economical regulation in the sphere of environmental protection. The special attention is given to the examination of the sources of regulatory management for this type of insurance. The article justifies the necessity of adoption of Environmental Insurance Federal Act in the Russian Federation.

Ключевые слова: экологическое страхование, экологический риск, природопользование, охрана окружающей среды.

Key words: environmental insurance, ecological risk, nature management, environmental protection.

УДК 628.511.001.57:656.62.073.28:689.46

- Н. С. Отделкин,

- д-р техн. наук,

ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»;

- Е. И. Адамов,

ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»

ОЦЕНКА ПОТЕРЬ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГРЕЙФЕРНЫМИ КРАНАМИ

METHOD TO ESTIMATE LOSS OF BULK CARGOES WHEN

HANDLING WITH grabbing crane

В статье рассматривается метод оценки потерь сыпучих грузов от пылеобразования при их перегрузке грейферными кранами.

The article considers a method of estimating the loss of bulk cargo from dust when they are overloaded with grab cranes.

Ключевые слова: грейферный кран, сыпучий груз, транспортные средства, пылеобразование.

Key words: grabbing crane, bulk cargo, vehicles, dusting.

УДК 502.1/2:656

В. С. Наумов,

д-р техн. наук, профессор,

ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»;

А. Е. Пластинин,

канд. техн. наук, доцент,

ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»;

А. А. Парахина,

ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»

ПРОБЛЕМА АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ С СУДОВ

THE PROBLEM OF ACCIDENTAL DISCHARGES OF DANGEROUS GOODS FROM VESSELS

Выполнено обоснование актуальности проблемы предупреждения и ликвидации аварийных сбросов опасных грузов при эксплуатации судов, в т.ч. анализ статистических данных по объемам перевозок различных видов грузов; анализ аварийности транспортных судов; оценка риска (частоты) на примере Волжского бассейна; оценка размеров вреда водному объекту; расчет концентраций загрязняющих веществ в воде, длительности воздействия и построение области возможного загрязнения.

Completed study the relevance of the problem to prevent and eliminate accidental discharges of dangerous goods in the operation of ships, including analysis of statistical data on the volume of traffic of various types of cargo, and analysis of accidents of transport vessels, evaluation of risk (frequency) as an example of the Volga River basin; assessment of the magnitude of harm water bodies; calculation of pollutant concentrations in water, exposure time and the construction of possible contamination.

Ключевые слова: аварийный сброс, опасные грузы, оценка риска.

Key words: emergency relief, dangerous goods, risk assessment.

УДК 338.242.2

Л. А. Митрофанова,

канд. хим. наук, доцент,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России;

С. В. Митрофанов,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России;

А. С. Павлова,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

ЭКОИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДНОГО ТУРИЗМА

Eco-innovative technologies of tourist ENTERPRISES

on water transport

Исследование деятельности ряда туристских предприятий демонстрирует недостаточное внимание к экоинновационным технологиям, что формирует дополнительные угрозы сервису безопасности. Предложена основанная на Марковской теории методика, позволяющая объединить экономическую оценку эффективности деятельности хозяйствующих субъектов с возможностью прогнозирования аварийных ситуаций. Для туристских предприятий на водном транспорте данный метод применяется для выработки рекомендаций по минимизации рисков любой этимологии, включая экологические. Формирование управленческого воздействия, снижающего последствия рискового события, происходит по разработанному алгоритму.

An article included the investigation of eco-innovative technology in tourism with mapping safety service. The authors have proposed the method of forecasting salvage situations and mechanism of management impact for the risk minimization.

Ключевые слова: экоинновационные технологии, сервис безопасности, методика прогнозирования аварийной ситуации, минимизация рисков, управленческое воздействие.

Key words: еco-innovative technology, safety service, the method of forecasting salvage situations, the risk minimization, management impact.

УДК 502.1/2:656.6

Е. М. Морозова,

ст. преподаватель,

СПГУВК

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ ОЗОНА

INVESTIGATION OF METHOD OF SEWAGE DESINFECTION WITH OZONE

В статье представлены сравнительные характеристики различных способов обеззараживания сточных вод. Рассмотрен способ обеззараживания сточных вод озоном:  физические и химические свойства озона, процесс образования озона, реакции, протекающие в процессе обеззараживания, описывается бактерицидное действие.

The article gives comparative characteristics of different methods for sewage disinfection. Method of sewage water disinfection with ozone is considered: physical and chemical properties of ozone, process of ozone formation, reactions in the process of disinfection, bactericidal effect is described.

Ключевые слова: сточные воды, способы обеззараживания, озон, озонирование, бактерицидное действие.

Key words: sewage, methods of disinfection, ozone, ozonizing, bactericidal effect.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ

УДК 658:656.6

Т. А. Пантина,

д-р экон. наук, профессор,

СПГУВК

КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

VISION AND STRUCTURAL PATTERN OF FORMING THE DEVELOPMENT STRATEGY OF INLAND WATER TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION

FOR THE PERIOD UNTIL 2030

Обоснован концептуальный подход и разработана структурная схема формирования инновационной стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации, ориентированной на реализацию его стратегических преимуществ.

A conceptual approach is grounded and  a block-diagram of the innovation strategy of Inland Waterway Transport of the Russian Federation, focusing on the implementation of its strategic advantages is developed

Ключевые слова: Внутренний водный транспорт, преимущества, концепция, стратегия развития, инновации.

Key words: Inland waterway transport, the advantages, the conception, development strategy, innovation.

УДК 656.62.071.3

Е. Н. Ковалева,

соискатель ученой степени кандидата экономических наук,

СПГУВК

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ КАК

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

INTEGRATED TRANSPORT AVAILABILITY AS AN INDEX OF TRANSPORTATION SERVICE QUALITY

В статье рассматриваются проблемы транспортного обеспечения локальных экономических систем.

Problems of transport maintenance of local economic systems are considered in the article.

Ключевые слова: транспортная дискриминация населения, территориальная социальная несправедливость, интегральная транспортная доступность (ИТД).

Key words: transport discrimination of the population, territorial-social injustice, integrated transport availability (ITA).

УДК 656.6.004.2

В. А. Бабурин,

канд. техн. наук, профессор,

СПГУВК

КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОРТОВ

THE QUALITY OF TECHNOLOGY PROCESS AND CAPACITY OF THE PORTS

Рассматриваются проблемные вопросы оценки качества технологического процесса обслуживания судов в портах и его влияние на обслуживающую способность портов.

Article devoted to the problem of quality assessment of technological processes of services for the vessels in ports and influence of these processes on ports capacity.

Ключевые слова: технологические процессы портов, оценки качества технологического процесса, пропускная способность порта, пропускная способность обслуживания.

Key words: technological processes of terminals, quality assessment of technology process, capacity of the ports, service capacity.

УДК 338.364 : 656.615.003

О. Н. Панамарева,

канд. экон. наук, доцент,

ФГОУ ВПО «МГА им. адм. Ф. Ф. Ушакова»,

(Новороссийск);

Г. Е. Панамарев,

канд. техн. наук, доцент,

ФГОУ ВПО «МГА им. адм. Ф. Ф. Ушакова»,

(Новороссийск)

автоматизированнАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ как средство ПОВЫШЕНИя ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ морского торгового порта

Launch of automated system of CONTROL of FEEDER RAILWAY as a means of IMPROVING the effectiveness of sea commercial port

Научная статья направлена на раскрытие вопросов внедрения автоматизированных систем контроля на стыке морского порта и железной дороги, как средства повышения эффективности и конкурентоспособности  стивидорной компании. Рассмотрена модульная структура АСК подъездных железнодорожных путей.  Акцентировано внимание на рациональности внедрения тепловизионного комплекса дистанционной загрузки вагонов. Произведен расчет экономического эффекта от реализации АСК ПП в морском порту на примере ОАО «НМТП».

Scientific paper aims at opening of implementing automated monitoring systems at the intersection of seaport and railroad as a means of improving the efficiency and competitiveness of stevedoring companies. Given the modular structure of AMS of  feeder railways.  Attention is given to the rationality of thermal complex remote loading wagons. Calculation of economic benefits is made from introduction of AMS in  the port on an example of  JSK  "NMTP".

Ключевые слова: автоматизированная система, контроль, морской порт, железнодорожный транспорт, эффективность работы, внедрение, экономический эффект.

Key words: automation system, control, seaport, railroad transportation, work efficiency, implementation, economic effect.

УДК 338.45:629.12

М. Е. Бубнова,

ст. преподаватель,

СПГУВК

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

MODERN METHODS OF INTERNAL CONTROL AT THE ENTERPRISES OF WATER TRANSPORT

Статья посвящена актуальным аспектам внедрения современных методов внутреннего контроля на предприятиях водного транспорта. Проведен анализ современных методов внутреннего контроля, определен характер воздействия автоматизации на систему внутреннего контроля. Представлен критический анализ отдельных моментов организации внутреннего контроля на предприятиях водного транспорта.

Article is devoted to aspects of the introduction of modern methods of internal control in enterprises of water transport. The analysis of modern methods of internal controls is carried out, the nature of the impact of automation on the internal control system is defined. A critical analysis of the individual moments of internal control in enterprises of water transport is made.

Ключевые слова: внутренний контроль, методы, процедуры, система, операция, бухгалтерский учет, водный транспорт.

Key words: internal controls, methods, procedures, systems, operations, accounting, water transport.

УДК 656.62.073

Пасевич Веслав,

канд. физ.-мат. наук, ст. преподаватель,

Институт математики Западно-Поморского технологического университета,

(Польша, Щецин)

РЕЧНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЕДИНОГО ПОЛИТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА ПОЛЬШИ

RIVER CARGO TRANSPORTATION AS AN ELEMENT OF UNITED POLY-TRANSPORT PROCESS IN POLAND

Политранспортный объект как многоэлементная мультимодальная система (политранспортные коридоры) ясно показывает, что различные виды транспорта в cвоих сочетаниях по доставке грузов могут дать значительных эффект как по времени, так и по стоимости. В работе приведён анализ этой проблемы для задач транспортной верификации Польши.

Poly-transport object as many-element, multimodal system (poly-transport corridors) shows clearly that different modes of transport in their combination for cargo delivery can give a considerable effect in time and cost. Analysis of the problem for the tasks of transport verification in Poland is given.

Ключевые слова: транспорт, транспортный узел, политранспортная система, единица груза.

Key words: transport, transport junction, poly-transport system, cargo unit.

УДК 331.103

В. И. Голинев,

канд. экон. наук, профессор,

СПГУВК

ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

PROBLEMS OF LABOUR QUOTING RENEWAL

В статье отмечается роль нормирования труда в народном хозяйстве, упадок нормирования труда в рыночной экономике, причины игнорирования нормирования труда на предприятиях, проблемы необходимости реформирования и возрождения нормирования труда

The article notes the role of labour quoting in the national economy, decay of labour quoting in market economy, the reasons of ignoring  using labour quoting at the enterprises, problems of necessity of reforming and renewal of labour quoting.

Ключевые слова: нормирование труда, рынок, оплата руда, производительность труда.

Key words: labour quoting, market, compensation and benefits, labour productivity.

УДК 658:656.6

В. Д. Мухарь,

апирант,

СПГУВК

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

COST MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS OF WATER TRANSPORT

Раскрываются цели и задачи управления затратами, анализируются действующие методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг в отраслях экономики, в том числе на водном транспорте, предлагается эффективный метод учета транспортных услуг.

The article reveals the goals and objectives of cost management, analyzes the current methods of cost accounting and cost prices of products and services  in industries of  economy, including waterways, an effective method of accounting for transport services is offered.

Ключевые слова: затраты, управление, водный транспорт, калькуляции, методы, принципы, нормативный, позаказный, попередельный, директ-костинг, стандарт-кост, эффективность.

Key words: costs, management, water transport, cost accounting methods, principles, regulatory, pozakazny, poperedelny, direct costing, standard-cost, efficient.

УДК 658.511:656.13

М. Ю. Алехин,

д-р экон. наук, профессор,

СПбГМТУ;

Л. Э. Мамедова,

аспирант, ст. преподаватель,

СПбГМТУ

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КРИТЕРИАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

GROUNDING OF CRITERION EFFICIENCY INDEX CHOICE AND USING OF SHIPBUILDING ENTERPRISE RESOURSES

В статье предпринята попытка формирования методологии критериального показателя в системе управления эффективностью использования ресурсов в условиях конкуренции. Рассмотрена  совокупность приемов и методов успешность реализации, которых, демонстрируется изменением цикла постройки и себестоимостью постройки, большую часть которых составляют затраты связанные с оплатой труда.

In article attempt of formation of methodology of a parametrical indicator in a control system of efficiency of use of resources in the conditions of a competition is undertaken. The set of methods a success of realization of which is shown by change of a cycle of construction and the construction cost most part of which are  expenses connected with payment are considered.

Ключевые слова: производительность, конкурентоспособность, эффективность, судостроение, управление, инвестирование, продолжительность цикла строительства.

Key words: productivity, competitiveness, efficiency, shipbuilding industry ,management, investment, duration of a cycle of building.